Перед использованием перчаток внимательно прочитайте инструкцию. Вы обязаны приложить данную инструкцию при дальнейшей передаче перчаток, например, получателю индивидуальных средств защиты. С этой целью данная инструкция может копироваться без ограничений.

Описание изделия: Перчатки комбинированные из рыжего говяжьего спилка толщиной 1,2+0,2 мм, высококачественный спилок, верх выполнен из хлопчатобумажной ткани красного цвета, двойной шов, двойной слой красного спилка на ладонной части, большом и указательном пальцах для усиления, внутри подкладка из флиса на ладони. Манжет - жесткая прорезиненная крага

| Состав изделия: | Спилок, х/б ткань, флис |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствует требованиям: |  |  | ТР/ТС 019/2011 |  |
| Защитные свойства по ГОСТ: Маркировка: |  | Ми Мп EN 388 ТР ТС 019/2011 4 2 4 3 В |  |  |
| Продукция изготовлена в соответствии с # ГОСТ 12.4.183-91 «Материалы для средств защиты рук. Технические требования»; ГОСТ 12.4.252-2013 «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Перчатки для защиты от механических рисков. Технические требования. Методы испытаний» |  |  |  |

| Особенности: | Степень защиты: | Требования: | НОРМА |
| --- | --- | --- | --- |
| Стойкость к истиранию | 4 | уровень 1 до 4 уров. 1 100 циклов уров. 2 500 циклов уров. 3 2000 цикл. уров. 4 8000 цикл. | EN 388 |
| Стойкость к порезам | 2 | уровень 1 до 5 уровень 1 = 1,2…2,4 уровень 2 = 2,5…5,0 уровень 3 = 5,1…9,9 уров. 4 = 10,0…19,9 уровень 5 20 | EN 388 |
| Стойкость к разрыву | 4 | мин. уровень 1 уровень 1 10N уровень 2 25N уровень 3 50N уровень 4 75N | EN 388 |
| Стойкость к проколам | 3 | уровень 1 до 4 уровень 1 20N уровень 2 60N уровень 3 100N уровень 4 150N | EN 388 |
| Стойкость к порезам прямым ножом | B | Уровень A – 2N; Уровень B – 5N Уровень C – 10N; Уровень D – 15N Уровень E – 22N;Уровень F – 30N | EN 388:2016+A1:2018 |

Таблица соответствия размеров

| Размер | Расстояние от среднего пальца до кисти, см. (В) | Обхват ладони, см. (А) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 25,4 | 20,4 |
| 11 | 27,9 | 21,5 |

Длина изделия 260-270 мм в зависимости от размера

Использование: Перчатки предназначены для защиты рук от механических повреждений (истирания, порезов, проколов), общепроизводственных загрязнений.

Размеры: 10, 11

Перед использованием перчаток убедитесь, что они соответствуют выполняемой работе и выберите правильный размер. Проверьте перчатки и убедитесь в том, что они не повреждены. Повреждённые перчатки использовать нельзя.

Ограничения по использованию: Перчатки не предназначены для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел, кислот, щелочей, повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, вибраций. Товар не предназначен для детей, а также для лиц, имеющих физические особенности.

Дополнительная информация: Перчатки могут вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью, поэтому в таких случаях требуется повышенная осторожность.

Чистка/Уход: После использования необходимо очистить перчатки от загрязнений.

Чистить перчатки лучше механическим способом. Использование воды и растворителей может повредить материал перчаток и снизить защитные свойства.

Хранение/Транспортировка : хранить перчатки рекомендуется при температуре +5 до +25°C, в сухом месте без прямого воздействия солнечного света, ультрафиолетового излучения и озоновых источников. Не хранить перчатки в согнутом состоянии и под весовой нагрузкой. Транспортировать без штабелирования, не является опасным грузом.

Срок хранения 5 лет при правильном хранении.

Гарантийный срок службы 5 лет при условии соблюдений хранения и пользования, указанных в инструкции

Утилизация: Утилизация перчаток не должна производиться вместе с домашними отходами. При сознательном или несознательном контакте с химикатами, утилизация перчаток должна быть проведена в соответствии с требованиями по утилизации этих химикалий.

Импортер: ООО Торговый Дом «Соло». Адрес: 109117, город Москва, улица Окская, дом 8, корпус 2, этаж 1. Российская Федерация, адрес электронной почты: solocom@solo.msk.ru

Изготовитель: : «DISTIL INDUSTRIES» P.O. Gohad Pur, Wahid Road, Sialkot 51310, Пакистан,

МЕСТО ПР-ВА: GAOZHOU CITY MINGZE LEATHER PRODUCTS CO.,LTD, NO.186, 1 DISTRICT, EAST GAO LIANG ROAD, GAOZHOU CITY, 525200, Китай

Изготовлено в Китае.